User:

我如何做一个模拟实验，请你给一个实验方案

Kimi:

我将为您设计一个可复现的桌面模拟实验方案，验证超声波测距与光场控制的匹配性，以及环境光叠加模型：

🧪 AeroGrow Pro 光控算法验证实验方案

实验目标

- 验证 超声波中心点测距能否代表有效照射面的平均距离

- 标定 距离-PPFD 查找表（LUT），建立实际控制曲线

- 验证 环境光叠加计算模型的误差范围

实验器材清单

| 类别 | 器材 | 规格/型号建议 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测距 | 超声波模块 | HC-SR04 (CS100A) | 1 | 与方案一致 |
| 光源 | LED植物灯 | 可调光（PWM 0-100%），功率 30-50W | 1 | 全光谱或红蓝光 |
| 测光 | 量子传感器/照度计 | SQ-520 或 Li-250A（租赁） | 1 | 必须测 PPFD，非 lux |
| 参考 | 卷尺/激光测距仪 | 精度 1mm | 1 | 作为真值 |
| 标定 | 白色硬纸板 | A3 大小，模拟叶片 | 3 | 代替真实植物 |
| 环境 | 可调光台灯 | 模拟环境光（3000-6500K） | 1 | 侧向照射 |
| 记录 | 手机/相机 | 固定机位拍摄 | 1 | 记录光斑形态 |
| 支架 | 三脚架/龙门架 | 可调节高度 20-100cm | 1 | 固定灯体 |

预算控制：若无量子传感器，可用手机APP光强仪（如”Light Meter”）+ 太阳光标定替代，精度降低但趋势可验证。

实验一：光轴-测距轴一致性验证

实验设计

核心问题：超声波15°波束与LED 60-120°光斑的匹配度

步骤

- 搭建测试台：

  - LED 灯固定于龙门架，距桌面高度可调（20-80cm）

  - 超声波模块安装于 LED 基板几何中心，发射面向下

  - 桌面铺设坐标纸（10cm×10cm 网格）

- 光斑测绘（关闭环境光）：

  - 高度设定：30cm、50cm、70cm 三档

  - 每档用照度计测量网格交点处的 PPFD，绘制等值线图

  - 标记光斑中心（最强点）与几何中心偏移量

- 超声波测距验证：

  - 在光斑范围内放置硬纸板（模拟叶片）于不同位置：

    - 中心点 (0,0)

    - 边缘点 (距中心 10cm、20cm)

    - 倾斜 30° 放置（模拟真实叶片）

  - 记录超声波读数 vs 激光测距真值

- 多目标测试（关键）：

  - 同时放置 3 张硬纸板于不同高度（模拟多株植物高低错落）

  - 观察超声波返回值（是最近？最远？还是平均值？）

数据记录表

| 测试组 | 灯高 (cm) | 目标位置 | 激光真值 (cm) | 超声读数 (cm) | 偏差 (cm) | 光强 (μmol) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 中心(0,0) | 30.0 |  |  |  | 基准 |
| 2 | 30 | 边缘(10,0) | 31.6 |  |  |  | 几何距离 |
| 3 | 30 | 边缘(20,0) | 36.1 |  |  |  | 几何距离 |
| 4 | 30 | 倾斜30° | 30.0 |  |  |  | 表面法向 |
| 5 | 50 | 多目标(20/50/80) | - |  |  |  | 观察回波特性 |

预期结论（用于算法修正）

- 若超声始终返回最近距离（如高低植物中的矮株），算法需采用 d_max 补偿策略（防止高株灼伤）

- 若光斑中心与几何中心偏移 > 5cm，需机械调整超声安装位置

实验二：距离-PPFD 标定与叠加计算

实验设计

核心问题：PPFDtotal=PPFDamb+PPFDledd 是否成立？

步骤

- 基础标定（暗室，环境光 < 10 μmol）：

  - 调节灯高：20、30、40、50、60、80、100cm

  - 每高度测量中心点 PPFD（LED 100% 亮度）

  - 建立 距离-PPFD 基础曲线（反平方律验证）

- 亮度线性度测试（固定高度 50cm）：

  - LED 亮度：10%、25%、50%、75%、100%

  - 测量各档 PPFD，验证 PWM 调光是否线性（PPFD∝Duty%）

- 环境光叠加验证（关键实验）：

  - 组 A（静态环境光）：

    - 侧向放置环境光源（模拟窗户），调至 3 个档位（弱/中/强）

    - 测量无 LED 时的基础 PPFD_amb

    - 开启 LED（50% 亮度），测量 PPFD_total

    - 验证：PPFDtotal−PPFDamb≈PPFDled（单独测量值）

  - 组 B（动态闭环模拟）：

    - 设定目标 PPFDtarget=300μmol

    - 手动调节环境光（从 0 → 100 → 50 μmol 变化）

    - 用实验数据计算所需 LED 亮度：Brightness=300−PPFDamb/PPFDmax×100%

    - 实际测量补偿后的总 PPFD 是否接近 300

数据记录表

表 2-1：距离-PPFD 基础标定（暗室，LED 100%）

| 距离 (cm) | 实测 PPFD (μmol) | 理论 1/d2 值 | 偏差 (%) | LUT 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | 100% |  |  |
| 30 |  | 44% |  |  |
| 50 |  | 16% |  |  |
| 80 |  | 6.25% |  |  |

表 2-2：叠加验证（固定距离 50cm）

| 环境光 PPFD_amb | LED 设定亮度 (%) | 理论 LED 输出 | 实测总 PPFD | 误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 180 |  |  |
| 50 | 43 | 129 |  |  |
| 100 | 27 | 81 |  |  |
| 150 | 10 | 30 |  |  |

注：假设 50cm 处 LED 100% = 300 μmol，目标总 PPFD = 180

实验三：闭环控制动态模拟

模拟场景

模拟一天的自然光变化 + 自动补光

步骤

- 搭建：

  - LED + 超声 + 光敏传感器（安装于灯体侧面）

  - 白色纸板固定于 40cm 高度（模拟植物）

- 脚本执行：

  - 8:00：环境光 0（关灯），LED 应输出 100% 以达到目标 DLI

  - 10:00：开启侧向光源模拟日光（PPFD_amb = 100），观察 LED 是否自动降至 67%（若目标 300）

  - 12:00：环境光最强（PPFD_amb = 250），LED 应降至 17%

  - 14:00：环境光减弱（PPFD_amb = 150），LED 应回升至 50%

  - 18:00：环境光 0，LED 维持目标值或进入日落模式

- 误差监测：

  - 每 10 分钟记录实际 PPFD_total 与目标值的偏差

  - 计算均方根误差（RMSE）

数据分析与算法修正

1. LUT 修正

若实测 PPFDd 与理论 1/d2 偏差 > 15%（因透镜配光非理想点光源），采用分段线性插值替代公式：

# 基于实验数据的 LUT（示例）
PPFD_TABLE = {
    20: 820,   # 实测值
    30: 480,   # 非理论 365，因透镜聚光
    40: 310,
    50: 215,
    60: 155,
    80: 85,
    100: 55
}

2. 环境光系数修正

若发现 PPFDtotal<PPFDamb+PPFDled（因光谱竞争或传感器位置偏差），引入修正系数 α：

PPFDtarget=PPFDamb×α+PPFDled

通过实验二数据拟合 α（通常在 0.9-1.1 之间）。

3. 超声波补偿策略

若实验一发现多目标时超声返回最近距离（dmin），而光斑边缘实际距离为 dmax，算法应保守取：

dcontrol=dultrasound×1.2

防止边缘植物光照不足。

实验报告模板

摘要：验证超声波中心测距结合环境光补偿的控制策略，实测目标 PPFD 达成率 92%，误差主要来源于环境光空间不均匀性。

关键发现： 1. 光斑中心与几何中心偏移 2cm，在可接受范围 2. 距离-PPFD 关系在 30-80cm 范围接近 1/d1.8（非平方反比，因非点光源） 3. 环境光叠加误差 < 8%，满足 DLI 日累积控制精度要求

算法优化建议： - 增加温度补偿（LED 光效随温升降低，约 -0.3%/℃） - 增加时间积分（10 分钟调节周期平滑波动）

此方案可在2-3 小时内完成核心验证，是否需要我提供Python/MATLAB 数据分析脚本模板？